Практическая работа №

Тема: Количественно-качественный учет зерна  при хранении

Цель: узнать об изменениях зерна, как в массе, так и в качестве за  счет  изменения

Содержание работы:

1 Изменение  массы   партий  зерна  за   счет  изменения  влажности   и  сорной   примеси

2 Естественная убыль массы зерна при хранении

Задание : решить задачи размера убыли по засоренности и влажности(приложение 1)

Оборудование и материалы: зерно пшеницы, ячменя, овса, ржи, влагомер, сита, весы, нормы естественной убыли.

Порядок выполнения работы:

1 В период хранения зерна и продуктов его переработки в них происходят изменения как в массе, так и в качестве. При этом может иметь место, как увеличение, так и уменьшение массы. Природа этих изменений различна. Изменение массы может быть следствием сорбции или десорбции, потери сухих веществ при дыхании.

Зачтенный физический вес определяется с учетом договорных норм влажности, сорной и зерновой примесей путем определения процента натуральных скидок по влажности, сорной и зерновой примеси с физического веса зерна в следующем порядке:

Списание убыли зерна по хранилищам проводят только после перевешивания в  хранилище зерна и установления недостачи.

Для обоснования изменения массы зерна в зависимости от изменения влажности и количества сорной примеси следует руководствоваться следующим.

Размер убыли в массе зерна не должен превышать разницы, получающейся при сопоставлении показателей влажности по приходу и расходу с пересчетом этой разницы по формуле 1:

Процент натуральной скидки по влажности рассчитывается по формуле:

100.(а - б)

Ув = -----------------,                                               (1)

100 – б

где Ув - процент натуральной скидки по влажности;

а - влажность зерна по приходу, %;

б - влажность зерна по договору на хранение, %;

Убыль в массе зерна, от понижения сорной примеси не должна превышать разницы, приходу и расходу зерна по сорной примеси с пересчетом по формуле 2:

2) процент натуральной скидки по сорной примеси рассчитывается по формуле:

(в - г).(100 - Ув)

Ус = --------------------,

100 – г                                                       (2)

где Ус - процент натуральной скидки по сорной примеси;

в - содержание сорной примеси по приходу, %;

г - содержание сорной примеси по договору на хранение, %;

Ув - процент натуральной скидки по влажности, %;

Списание убыли по этой формуле допускается только в размере, не превышающем 0,2%. По партиям зерна не подвергавшимся подработке или перемещениям механизмами, списание за счет снижения сорной примеси не допускается.

3) процент натуральной скидки по зерновой примеси рассчитывается по формуле:

(д - е).(100 - Ув)

Уз = -----------------------,

100 – е

где Уз - процент натуральной скидки по зерновой примеси;

д - содержание зерновой примеси по приходу, %;

е - содержание зерновой примеси по договору на хранение, %;

Ув - процент натуральной скидки по влажности, %;

Убыль в массе зерна или его увеличение за счет изменения влажности и сорной примеси в весовом выражении (в ц) вычисляется по отношению ко всему количеству зерна по приходу.

Так как отпуск и прием зерна производятся в разное время неодинаковыми по  количеству  и  качеству партиями, то, чтобы получить возможность сопоставить качественные показатели по приходу и расходу, необходимо выводить так называемое средневзвешенное качество.

4) Общий вес натуральных скидок по влажности, сорной и зерновой примеси (в килограммах) рассчитывается по формуле:

П . (Ув + Ус + Уз)

У = ----------------------,

100

где П - физический вес поступившего зерна;

5) Зачтенный физический вес = П – У

Натуральные скидки по формулам определяются с точностью до 0,01%.

14. Зачтенный физический вес зерна, не подвергавшегося сушке, определяется по формуле:

(в - г)     (д - е)

Зачтенный физический вес = П - П (--------- + ---------)

100 - г     100 – е

В случае, если качество поступившего зерна по влажности, сорной и зерновой примеси соответствует или лучше норм, указанных в договоре на хранение, в зерновой расписке проставляется фактическое качество, а зачтенный физический вес будет равен физическому весу.

2 Нормы естественной убыли зерна и семян в результате механического распыла и перемещении зерна и его дыхания не установлены. При решении   вопроса   о   недостачах рекомендуется пользоваться нормами естественной убыли, %, применяющимися в других отраслях народного хозяйства.

| Зерно и продукты его переработки | Срок хранения | В складах |  | В элеваторах | На площадках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насыпью | В таре |  |  |
| Пшеница, рожь, ячмень, полба | До 3 м | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
|  | До 6 м | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,16 |
|  | До 1 г | 0,12 | 0,09 | 0,10 | - |
| Овес | До 3 м | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,15 |
|  | До 6 м | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,20 |
|  | До 1 г | 0,17 | 0,09 | 0,12 | - |
| Гречиха и рис необрушенный | До 3 м | 0,08 | 0,05 | 0,06 | - |
|  | До 6 м | 0,11 | 0,07 | 0,08 | - |
|  | До 1 г | 0,15 | 0,10 | 0,12 | - |
| Просо и сорго | До 3 м | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
|  | До 6 м | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,19 |
|  | До 1 г | 0,19 | 0,10 | 0,14 | - |
| Кукуруза (зерно) | До 3 м | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,18 |
|  | До 6 м | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,22 |
|  | До 1 г | 0,21 | 0,13 | 0,16 | - |
| Кукуруза (початки) | До 3 м | 0,25 | - | - | 0,45 |
|  | До 6 м | 0,30 | - | - | 0,55 |
|  | До 1 г | 0,45 | - | - | 0,70 |
| Горох, чечевица, бобы, фасоль | До 3 м | 0,07 | 0,04 | 0,05 | - |
|  | До 6 м | 0,09 | 0,06 | 0,07 | - |
|  | До 1 г | 0,12 | 0,08 | 0,10 | - |
| Подсолнечное семя | До 3 м | 0,20 | 0,12 | 0,14 | 0,24 |
|  | До 6 м | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,30 |
|  | До 1 г | 0,30 | 0,20 | 0,23 |  |
| мука | До 3 м | - | 0,05 | - | - |
|  | До 6 м | - | 0,07 | - | - |
|  | До 1 г | - | 0,10 | - | - |

Величина этих норм зависит от вида зерна или продукции, среднего срока хранения, типа хранилища и способа хранения.

Сроком хранения  называется время, прошедшее между начальной датой приемки и последней датой отпуска партии.

Обычно зерно и семена поступают на склад неодновременно и расходуются частями, что вызывает необходимость определения среднего срока хранения.

Показатели влажности, сорной и зерновой примеси записываются в книге количественно-качественного учета с точностью до 0,1%.

Центнеро-проценты рассчитываются умножением массы партии зерна на ее влажность, сорную и зерновую примесь и проставляются в целых единицах. Доли менее 0,5 отбрасываются, а 0,5 и более принимаются за единицу.

Центнеро-проценты исчисляются в целях определения средневзвешенного качества по влажности, сорной и зерновой примеси за определенный период времени путем деления суммы центнеро-процентов на массу зерна и указываются с точностью до 0,01%.

Итоги по приходу и расходу, центнеро-процентам должны выводиться ежедневно и за месяц. Остаток выводится путем суммирования предыдущего остатка с приходом и вычитания из него расхода. Остаток выводится ежедневно, если в течение дня были приходные или расходные операции

Средний срок хранения данной партии зерна (в днях) определяется делением суммы ежедневных остатков на количество по приходу данной партии. Чтобы выразить средний срок хранения в месяцах, среднее количество дней хранения делят на 30.

При среднем сроке хранения партии зерна до трех месяцев нормы убыли меняются из расчета фактического количества дней ранения, а при хранении от трех месяцев до одного года—из расчета фактического числа месяцев хранения. При хранении зерна более одного года за каждый последующий год хранения норма естественной убыли изменяется в размере 0,04% с пересчетом на фактическое число месяцев хранения.

Для вычисления нормы убыли при среднем сроке хранения партии зерна продолжительностью до трех месяцев применяется формула 3,

x=а*б90                                                      (3)

Где, Х- искомая норма, а- норма убыли при хранении до 3-х мес. включительно, б -среднее количество дней хранения

При среднем сроке хранения партии зерна свыше 3-х мес. норму убыли вычисляют по формуле 4

x=б*вг+а                                                 (4)

Где, х- искомая норма, а-норма убыли за предыдущий срок хранения;  б-разница наивысшей нормы для данного промежуточного срока хранения  и предыдущей нормы убыли; в-различия между средним сроком хранения данной партии и сроком хранения для  предыдущей нормы;  г-число месяцев хранения (разница между нормами убыли), (б).

Нормы естественной убыли при хранении зерна применяются к общему количеству, числящемуся в расходе и остатке при перевозке.

Пример 1 Определить размер убыли зерна в массе изөза изменения влажности за период от закладки на и хранение  и в конце хранения,если в конце хранения, если  в склад оно было заложено с влажностью 15,6%,а отпущено на посев  с влажностью 14,2 %.

Пример 2. Хозяйство  заложило в склад на хранение 5000ц зерна пшеницы с влажностью 15 %. В конце хранения по данным анализа влажность партии составила 14,3%.Определить на скольно тонн уменьшилась масса зерна за период хранения.

Пример 3. Хозяйство  заложило на хранение 7200 ц фуражного зерна  ячменя с влажностью 15,2 % и сорной примесью 6,3%.После очистки  влажность  зерна составила 14,6%, а содержание в зерне сорной примеси снизилось  до 2 %. Определить на сколько центнеров уменьшилось масса партии зерна.

Таблица 1 Количественно-качественный	 показатели зерна ячменя по приходу и расходу

| Дата поступ-ления зерна | Проход в центнерах | Влажность зерна % | Сорная примесь,% | Дата отпуска зерна | Расход в центнерах | Влажность зерна % | Сорная примесь,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.09 | 1500 | 14,7 | 1,3 | 17.01 | 920 | 15,2 | 1,8 |
| 18.09 | 2300 | 14,9 | 1,5 | 25.01 | 980 | 15,6 | 1,8 |
| 26.09 | 1600 | 15,3 | 1,9 | 4.02 | 910 | 14,7 | 1,7 |
| 10.10 | 4700 | 15,5 | 2,0 | 10.02 | 1280 | 15,1 | 1,8 |
|  |  |  |  | 20.02 | 970 | 15,0 | 1,8 |
|  |  |  |  | 24.03 | 780 | 14,4 | 1,9 |
|  |  |  |  | 8.04 | 870 | 14,2 | 1,4 |
|  |  |  |  | 22.04 | 950 | 14,1 | 1,4 |
|  |  |  |  | 5.05 | 930 | 14,0 | 1,3 |
|  | 10100ц |  |  |  | 8590 ц |  |  |

При перевешивании  оставщегося зерна в складе остаток его на момент ревизии составил 1430 центнеров.

Сложив количество  отпущенного зерна с его остатком комисия определила недостаток зерна в размере ;

8590 ц – 1430 =10020 ц

10100ц – 10020= 80 ц.Для того чтобы  узнать  размер  убыли в массе зерна за период от закладки до ревизии за счет изменения влажности  и сорной примеси  следует провести следующие расчеты:

1.Вывести средневзвешенное количество  зерна по влажности по приходу :

| 1500 | Х | 14,7 | = | 22050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 | Х | 14,9 | = | 34270 |
| 1600 | Х | 15,3 | = | 24480 |
| 4700 | х | 15,5 | = | 72850 |
| 10100 |  |  | Ʃ | 153650% |

153650ц%

10100   = 15,21%

2.вывести средневвешенное  качество зерна по влажности по расходу :

| 920 | Х | 15,2 | = | 13984 ц% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 | Х | 15,6 | = | 14994 ц% |
| 910 | Х | 14,7 | = | 13377 ц% |
| 1280 | Х | 15,1 | = | 19328 |
| 970 | Х | 15,0 | = | 14550 |
| 780 | Х | 14,4 | = | 11232 |
| 870 | Х | 14,2 | = | 12354 |
| 950 | Х | 14,1 | = | 13395 |
| 930 | Х | 14,0 | = | 13020 |
|  |  |  | Ʃ | 126234 ц% |

126234 ц%=14,7%

8590

3.Расчитать вредневзвешенное  качество зерна  по сорной прмеси по приходу:

| 1500 | Х | 1,3 | = | 1950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 | Х | 1,5 | = | 3450 |
| 1600 | Х | 1,9 | = | 3040 |
| 4700 | х | 2,0 | = | 9400 |
| 10100 |  |  | Ʃ | 17840% |

17840/10100=1,77%

4.Рассчитать средневзвешенное качество зерна по сорной примеси по расходу:

| 920 | Х | 1,8 | = | 1656 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 | Х | 1,8 | = | 1764 |
| 910 | Х | 1,7 | = | 1547 |
| 1280 | Х | 1,8 | = | 2304 |
| 970 | Х | 1,8 | = | 1746 |
| 780 | Х | 1,9 | = | 1482 |
| 870 | Х | 1,4 | = | 1218 |
| 950 | Х | 1,4 | = | 1330 |
| 930 | Х | 1,3 | = | 1206 |
|  |  |  | Ʃ | 14253 |

14253ц%/8590ц=1,66%

Контрольные вопросы

1 Как происходят изменения в массе и в качестве зерна и продуктов его переработки?

2 В каких случаях списание зерна за счет снижения сорной примеси не допускается?

3 Как вычисляется убыль в массе зерна или его увеличение за счет изменения влажности и сорной примеси ?

4 Для чего нужен показатель средневзвешенное качество зерна и как его определяют?

5 От чего зависят нормы естественной убыли зерна и продуктов его переработки?

6 Как определяют средний срок хранения зернопродуктов?