Тема 7: Определение влажности семян (ГОСТ 12041-82).

Задание:

- Ознакомиться с методиками определения и определить влажность семян методом высушивания. Кратко законспектировать методику определения.

- Ознакомиться с устройством электровлагомеров и определить влажность семян.

3.Результаты определения влажности семян по обоим методам записать в рабочий бланк.

Пояснения к заданию:

Влажность - важный показатель посевных качеств семян. Хранение семян, имеющих высокую влажность, недопустимо, так как это неизбежно приводит к снижению лабораторной всхожести от самосогревания, плесневения и др. В связи с этим влажность семян нормируется стандартами для разных полевых культур и географических районов (зон). Влажность семян зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, злаковых трав - не должна в Северном Казахстане превышать 16-17%, а на юге Республики Казахстан - 15-16%. Семена проса в зависимости от зоны должны иметь влажность 14-16%, гречихи, гороха- 14-17%.

Влажность семян - процентное содержание влаги в семенах. Ее определяют не позднее, чем через двое суток с момента поступления пробы в семенную инспекцию методом высушивания в сушильном шкафу (основной метод) или на электровлагомерах. Для этой цели из второй средней пробы (в бутылке) выделяют пробы размерами не менее: для зерновых, зернобобовых, подсолнечника, вики и других крупносемянных культур - 50 г; люцерны, могара и др. мелкосемянных культур - 20 г. Пробы получают путем пересечения совочком струи семян из бутылки в начале, в середине и в конце высыпания.

Материалы и оборудование:

- Семена различных полевых культур.

- Весы электрические и технические с разновесами.

- Мельница электрическая.

- Сушильный шкаф с термометром.

- Бюксы стеклянные или металлические.

- Тигельные щипцы.

- Эксикатор с хлористым   кальцием.

- Электровлагомеры.

- Учебники, таблицы, рисунки.

При определении влажности семян в сушильном шкафу выдерживают следующие требования

Таблица 12   Режим подготовки и сушки семян при определении влажности

| № п/п | Культуры | Предварительная подготовка до высушивания | Температура высушивания,°С | Время высушивания в мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерновые, зернобобовые | Размалывают на лабораторной мельнице | 130 | 40 |
| 2 | Подсолнечник, горчица, травы и др | Высушивают целыми | 130 | 60 |
| 3 | Технические и др культуры | Высушивают целыми | 100-105 | 300 |

Из разных мест пробы целых или размолотых семян берут выемки для составления двух навесок по 5 г, по которым уже определяется влажность семян. Взвешивают навески в металлических бюксах, предварительно взвешенных вместе с крышками. После высушивания бюксы с семенами вынимают из сушильного шкафа , охлаждают в эксикаторе 15-20 мин и взвешивают. Результаты всех взвешиваний и расчеты заносятся в рабочий бланк по следующей форме (табл 13):

Таблица 13                 Рабочий бланк определения влажности

| Номер бюк-са | Масса 20 г навески после высушивания, г | №бюкса с крышкой | Вес бюкса с крышкой, г | Вес бюкса с крышкой и пятиграммовой навеской, г |  | Масса пятиграммовой навески после высушивания, г | Влажность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до высушивания, г | после высушивания, г |  | наве сок | средняя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разность между результатами взвешивания навески до и после высушивания составляет потерю влаги.

Влажность семян (в %) равна потере влаги семенами, умноженной на 100 и деленной на величину навески.

В  =   (а-б)*100

а                                            где В - влажность семян, %,

а - масса навески до высушивания, г; б - масса навески после высушивания, г.

Расхождение между показателями влажности двух навесок допускается не более 0,2%. В противном случае анализ повторяют.

Семена повышенной влажности (более 20%) предварительно подсушивают. Для этого из пробы берут навеску (по вышеизложенной методике) в размере 20 г, подсушивают ее в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 30 мин Затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают, после чего проба размалывается и отбираются из нее две навески по 5 г. Их размалывают и высушивают снова при 130° в течение 40 мин. В этом случае влажность семян (В) определяется по формуле:

В = 100-(А* б),

где А - масса навески неизмельченных семян после предварительного высушивания, г;

б - масса навески подсушенных и размолотых семян после высушивания.

Для ускоренного определения влажности семян пользуются различными электровлагомерами, причем к каждому влагомеру прилагается специальная инструкция, на основании которой выполняется работа.

Порядок работы по определению влажности методом высушивания семян повышенной влажности:

- из второй средней пробы (в бутылке) выделяют пробы по культурам и в
соответствующих размерах (согласно стандарту); пробы получают путем пересечения совочком струи семян из бутылки в начале, в середине
и в конце высыпания;

- из разных мест пробы целых или размолотых семян берут выемки для
составления двух навесок по 5 г;

- взвешивают навески в металлических бюксах, предварительно взвешенных вместе с крышками;

- готовят сушильный шкаф к высушиванию проб семян, для чего доводят
температуру в нем до необходимого уровня (согласно стандарту);

- бюксы с открытыми крышками с навеской помещают в сушильный шкаф;

- по истечении срока высушивания металлические бюксы с навеской вынимают из сушильного шкафа и помещают в эксикаторы для охлаждения;

- через 15-20 мин бюксы с навеской снимают с эксикатора и взвешивают
с точностью до сотой доли грамма;

- результаты всех взвешиваний и расчеты заносятся в рабочий бланк по
вышеприведенной форме;

- влажность семян по двум навескам в % определяют по представленной
формуле.

Вопросы самопроверки:

- Понятие-влажность, семян.

- Методики определения влажности ГОСТ 12041-82.

- Порядок   определения   влажности   семян   с   предварительным подсушиванием.

- Режимы высушивания культур.

Обработка результатов, полученных при определении влажности